论文题目：A Fuzzy Probability Bayesian Network Approach for Dynamic Cybersecurity Risk Assessment in Industrial Control Systems

工业控制系统动态网络安全风险评估的模糊概率贝叶斯网络方法

论文作者：Qi Zhang, Chunjie Zhou , Yu-Chu Tian , Member, IEEE, Naixue Xiong, Senior Member, IEEE, Yuanqing Qin, and Bowen Hu

摘要：随着数据网络技术在工业控制系统（ICS）中的部署越来越广泛，网络安全成为ICS中的一个具有挑战性的问题。动态网络安全风险评估在ICS网络安全保护中发挥着至关重要的作用。然而，由于缺乏足够的历史数据，很难为ICS建立风险传播模型。本文提出了一种动态风险评估的模糊概率贝叶斯网络（FPBN）方法。首先，建立FPBN用于分析和预测网络安全风险的传播。为了克服有限历史数据的困难，标准贝叶斯网络中使用的明确概率（crisp probabilities）在我们的方法中被模糊概率所取代。然后，为ICS网络安全风险的动态评估开发了近似动态推理算法。它内嵌有噪声迹象滤波器（noise evidence filter），以减少系统故障引起的噪声迹象的影响。实验在简化的化学反应堆控制系统上进行，以证明所提出方法的有效性。

关键词：贝叶斯网络（BN），网络安全，模糊概率，工业控制系统（ICS），风险评估。

一、介绍

工业控制系统（ICS）在全球范围内在关键基础设施中实施。它们与计算，通信和控制理论相结合。随着数据网络在ICS中的部署日益增多，网络安全成为一个具有挑战性的ICS问题。 ICS的网络攻击数量逐年增加，这需要系统地研究ICS的网络安全风险分析和网络安全保护。

对ICS的网络攻击可能会导致物理基础设施系统的损坏和损失。ICS的网络安全风险包括人员伤亡、环境污染和资产损失。 ICS的网络安全保护旨在通过实施安全策略来降低网络安全风险。因此，基于风险的动态网络安全保护在ICSs中被广泛接受。它通常由许多组件组成，例如入侵检测，动态风险评估，基于风险的决策以及安全策略实施。动态风险评估系统通过分析实时ICS数据动态计算ICS网络安全风险[12]。风险评估得出的风险值为安全决策提供了重要信息。因此，动态风险评估在ICS的网络安全保护中发挥着重要作用。

但是，计算ICS网络安全风险很困难。其中一个困难是大量实时数据中的有限网络攻击数据，如感知数据控制命令。如何挖掘这些数据来预测网络攻击行为是一项挑战。更具挑战性的是从发起恶意攻击到造成损失的各种过程的存在。示例流程包括网络渗透，特权升级，系统异常和危险事件。这需要具有攻击知识和系统知识的合成模型来分析网络安全风险的传播。

很多人在网络安全风险建模方面做出了努力。例如，用于风险评估的贝叶斯攻击图方法可用于预测潜在的恶意攻击[13]。该方法通过监视攻击者的行为来计算攻击的概率。另一个例子是评估工业意外风险的领结模型[14]。但是这两种方法都需要大量关于网络安全风险传播模型中攻击的先验知识。他们不在有限的网络攻击数据下工作。但从有限的历史数据中获得足够的网络攻击知识是具有挑战性的。据报道，2016年发生了290起ICS网络安全事件[9]。这个数字远远小于IT系统中的网络安全事件。因此，很难获得有关ICS风险传播的准确的先验知识。这使得建立网络安全风险传播模型也很困难。

为了解决这个问题，本文提出了FPBN方法用于ICS中的动态风险评估。它由一个FPBN模型和一个模糊近似动态推理算法组成。该模型旨在分析和预测网络安全风险。它在我们的方法中使用模糊概率来取代标准贝叶斯网络（BN）模型中所需的清晰概率。推理算法用于动态评估ICS网络安全风险。它与基于置信度指数的噪声迹象过滤器相结合，用于消除噪声迹象，从而改善算法的收敛性。

本文组织如下。第二部分给出了一些背景和预备。第三部分介绍了我们用于动态评估ICS网络安全风险的方法体系结构。接下来是第四部分的网络安全风险传播的FPBN建模。在第五节中，为动态风险评估设计了模糊概率贝叶斯推理算法。在第六部分进行实验来演示我们的方法。最后，第七部分进行了总结。

二、背景和初步

A.网络安全风险在ICSs中传播

由于ICS是一个网络物理系统[15]，ICS中的网络安全风险传播过程与一般网络系统中的不同。大多数ICS攻击旨在破坏ICS资产，包括人员，环境和设备。为了达到破坏性目的，攻击通常具有以下五个特征的部分或全部特征：

1）渗入现场网络;

2）提升攻击者的特权;

3）发起攻击以使系统功能失效;

4）造成危险事件;

5）导致人员伤亡，环境污染和其他损害。

网络安全风险传播建模对于ICS中的动态网络安全风险评估至关重要。近年来为此提出了各种模型。例如BN，Petri网，故障树，攻击图和攻击树。但是，大多数这些模型都是为了在一般IT系统中进行网络安全分析或在ICS中进行系统安全分析而开发的。它们并不涵盖上述ICS攻击的所有五个特征。

为了预测ICSs网络安全风险的传播，文献[16]提出了一个多层次的BN。它配备有关于攻击，系统功能，危险事件和系统资产的多领域知识。因此，多级BN可以用来描述整个网络安全风险的传播。它对ICS中的网络安全风险进行动态评估是有效的。

B.简要回顾BP

BN是一个概率图形模型，通过有向无环图来描述一组随机变量及其条件依赖关系[17]。它广泛应用于概率估计[18]、故障诊断[19]、系统预测[20]和模式识别[21]。 BN被定义为

其中

1）x =（x1，x2，...，xl（x））是一组总数为λ（x）的节点。

2）gxl→x是一个描述的l（x）×l（x）关联矩阵

3）p =（p1，p2，...，pl（x））是一组条件概率表，pi是节点xi的条件概率表。

BN中精确推理的常用方法有：变量消除[22]、小团树传播（clique tree propagation）[23]、递归调节和AND / OR搜索[24]。这些方法的复杂性随着网络的树宽呈指数增长。最常用的近似推理算法有重要性抽样[25]，随机马尔可夫链蒙特卡洛模拟[26]，小型消除[27]和循环信念传播[28]。

集合p一般是通过大历史数据的统计和分析获得的[23,29]。但对于ICS来说，关于网络攻击的历史数据量太小，无法用于估计条件概率表。本文采用了一组模糊的条件概率表，这些表格很容易从一组专家那里获得。

三、模糊动态风险评估方法体系结构

图1显示了我们用于ICS动态网络安全风险评估的FPBN方法体系结构。

图1. ICSs中动态网络安全风险评估的FPBN方法体系结构。

在我们方法的体系结构中，有两种类型的输入数据：攻击证据和异常证据。攻击证据数据来自入侵检测系统，异常证据数据来自异常检测系统。网络攻击和系统故障都会产生异常证据。系统故障可能导致风险评估错误。因此，为确保系统故障不存在噪声迹象，应首先对攻击证据和异常证据进行过滤。

FPBN的设计具有关于攻击、系统功能、危险事件和系统资产的多领域知识。在我们的FPBN中，很难获得的清晰的条件概率被模糊条件概率取代。

当FPBN推理引擎收到证据时，它会计算FPBN损坏资产的后验概率。然后，它通过资产损失评估动态网络安全风险。符号“×”表示网络安全风险值等于资产损失与相应概率的乘积。详细的系统建模和风险评估将在接下来的两节中进行介绍。

四、模糊概率BN

A.FPBN的建模

作为BN的扩展，多级BN是ICS风险评估的有效工具[12]，它被定义为

其中

1）x =（x1，x2，...，xl（x））是一组节点，xi表示具有三个状态T（真），F（假）和U（未知）的ICS事件：

T，节点xi的事件发生

F，节点xi的事件不会发生

U，未知。

BN中有四种类型的节点：攻击节点a，功能节点f，事件节点e和资产节点z。攻击节点的事件意味着攻击者发起攻击a。功能节点事件表明系统功能失败。事件节点的事件意味着发生了一个危险事件。资产节点的事件标志着资产z的损坏。

2）gxl→x是一个l（x）×l（x）关联矩阵。它描述了节点之间的关系。

3）p =（p1，p2，...，p l（x））是一组条件概率表。

4）v =（v1，v2，...，v l（x））是一组损失，vi是节点xi的损失。如果xi是资产节点，则损失vi是该资产的价值;否则vi = 0。在ICS中有三种类型的资产：人类，环境和财产。文献中介绍了这些资产的量化[12]。

如前所述，清晰的条件概率表很难从有限的历史数据中估算。为了解决这个问题，本文介绍了一个FPBN如下：

其中~p =（~p1，〜p2，...，~pl（x））是一组条件概率表，并且~pi是节点xi的模糊条件概率表。

我们对FPBN的建模与传统BN相似。但是，我们估计模糊条件概率表的方式不同。我们的方法由三个步骤组成，如下所述。

步骤1：建立一组语言概率。语言概率是描述概率的词语，例如“确定”，“更可能”，“不太可能”和“不可能”[30]，[31]。每个语言概率对应一个模糊数ε[0,1]。图2显示了一些语言概率的模糊数。

第2步：建立专家团队。专家从网络安全或控制工程领域中选择。它们定义了FPBN中节点和模糊概率的主题。考虑到时间资源和成本，建议不少于10人的团队。

步骤3：从约束优化中获得条件概率。假设有l（p）语言概率〜p1，〜p2，..,,, ，~pl（p）和一个专家团队。如果有κi专家选择语言概率~pi来描述条件概率~p（u），那么~p（u）可以通过下式计算

sup（·）指的是部分有序集合的最小上界。在式（7）中，模糊概率〜pi（ui）表示为ui的函数。当确认u时，可以从最优化问题中获得〜p（u）当u∈[0，1]变化时，这个最优化的解决方案〜p（u）是变化的。

B. FPBN的推断

令x表示FPBN B〜中的一个节点。其父节点集是* x = {* x1，* x2，...。 。 。 ，* xm}。它的子节点集是x * = {x * 1，x * 2，...。 。 。 ，x * n}。在第（t + 1）次迭代中，x传递给其父节点* xi的消息是

其中* xi = * x \ {* xi}，而运算符“\”是指集合减法。x发送到其子节点x * j的消息是

等式（8）和（9）来源于文献[28]。求和符号是* x的所有可能状态的求和运算符。例如，

在（8）和（9）中，β是一个归一化算子。对于两个模糊可能性~p1和~p2，β（~p1，~p2）被定义为

其中α=〜L（u）是一个单调递增函数，它的反函数是~L-1（u），α=〜R（u）是一个单调递减函数，它的反函数是~R-1（u）。它们形成了模糊概率~p的隶属度函数，如下所示

图3.两种表达方法之间的关系。

在（10）中，α-切割是模糊概率的另一种表达方法。例如，

这两种表达方法之间的关系如图3所示。

在（8）和（9）中，函数λx（·）是节点x发送给自己的消息。它表示为

E可以通过分析入侵检测系统和异常检测系统的结果来获得。

第t次迭代后，节点x的模糊可信度变为

当迭代达到预先规定的迭代限制tmax时，迭代终止，即，

t≥tmax（18）

或达到预定义的精度阈值Dmin，即，

值得一提的是，对于具有模糊概率的BN，可信度Bel（t）（x = T）和Bel（t-1）（x = T）是模糊数。 Bel（t）（x = T）和Bel（t-1）（x = T）之间的距离可以由[32]，[33]

当迭代终止时，Bel（t）（x）被认为是证据集E下节点x的后验模糊概率的近似值，即，

~p（x = T | E）≈Bel（t）（x = T）。 （21）

对于树形结构的FPBN，这种迭代过程可以用来在有限次数的迭代中有效地执行精确的边缘化。然而，对于loopy FPBN，由（8）和（9）定义的消息序列不能保证收敛到一些迭代后的固定点[34]。因此，（18）被用作超时终止条件。

五、动态风险评估

ICS的网络安全风险由证据集E计算。成功检测到入侵或异常会导致证据集E发生变化。因此，网络安全保护需要进行动态风险评估。

如前所述，由系统故障引起的噪声证据将导致不正确的网络安全风险评估。因此，风险评估的第一步是从证据集合E中滤除噪声证据。

对于证据集合E和FPBN   ，置信度指数C（x = T）是为了描述节点C（x=T） 的置信度而提出的。它指的是一个功能节点或事件节点。置信指数C（x = T）定义为

其中a为节点x的攻击路径，a为节点x的攻击路径集合，ai为攻击节点，ηi为入侵检测系统对攻击ai的假阴性率。算法1展示了如何获得节点x的攻击路径集合a。

如果证据x = T的置信度指数的值小于阈值Cmin，则该证据被认为是由系统故障引起的，因此应该从证据集合E中去除。在噪声证据从E中滤除之后，证据集成为E’. E’被发送到FPBN推理引擎。计算FPBN中所有节点的概率。然后，评估网络安全风险

其中xi是ICS中BN的一个节点，〜p（z | E’）是节点x在观察证据集E’下发生的概率，vi是节点xi的损失。

六、模拟实验

本节进行模拟研究，以证明我们在本文中讨论的方法。模拟控制系统用于控制化学反应器。化学反应器广泛用于过程工业。他们的安全操作非常重要。化学反应堆的危险事件，如爆炸和有毒物质泄漏，可能会造成人员伤亡和环境污染，因此必须避免。

- 实验设置

图4显示了连续搅拌釜反应器及其控制系统。控制系统由以太网网络环境中的监控和两个CANBUS子网中的电力线载波（PLC）控制组成。以太网通过商用网关将控制系统与企业网络互连。在这个网络中，有两台主机：数据服务器（DS）和工程师站（ES）。 DS用于收集实时控制数据并为企业网络提供数据服务。 ES用于编程和配置六个PLC。

六个PLC分为两个CANBUS子网。 PLC1是供给阀V1和V2的控制器。 PLC2用于从压力，液位和温度传感器收集数据。 PLC3和PLC4分别控制叶轮和加热器。安全阀V4由PLC5控制。 PLC6负责排气阀V3的控制。这个化学反应堆控制系统的FPBN如图5所示。这个BN模型和我们的模糊概率贝叶斯推理引擎是用Microsoft Visual Studio 2015中编程的C ++语言实现的。

图5.反应堆控制系统的FPBN

四个案例研究如下进行：

1）我们的风险评估方法的有效性;

2）我们的噪声滤波器的有效性;

3）我们方法的执行时间表现;

4）我们的方法在以节点数量为特征的大小问题方面的可扩展性。

- 案例研究1：

我们的风险评估的有效性为了证明我们的方法在动态风险评估中的能力，模拟了对控制系统的多步攻击。从49分钟到81分钟，攻击者扫描以太网。从90分钟到142分钟，攻击者扫描以太网中设备的漏洞。从163分钟到204分钟，攻击者向DS发起DoS攻击。表I列出了攻击和系统故障的完整列表。

图6.动态网络安全风险曲线

图6显示了从第1分钟到第498分钟的动态网络安全风险曲线。 y坐标是风险值，是以美元为单位的模糊数。颜色用于描述置信度。蓝色表示置信度为0，而红色表示置信度为1.黑色曲线是置信度等于1的最可能风险。

从图6可以看出，随着攻击者逐渐发起攻击，网络安全风险也随之增加。当攻击暂停或无效功能恢复时，网络安全风险降低。网络安全风险的关键值如图7所示。

图7.动态网络安全风险的关键价值

图8.不使用噪声滤波器时的迭代次数

C.案例研究2：噪音过滤器的有效性

如果不采用噪声滤波器，噪声证据将导致推理算法迭代次数的增加。在图8所示的BN中，红色的节点是观察到的证据。如果每个其他节点都是新的证据，那么判断新证据是否是噪声证据。如果是，用黑色绘制;否则用绿色绘制。每个证据中的参数τ是没有应用噪声滤波器时推理算法的迭代次数。我们的模拟表明，存在噪声证据时的迭代次数多于没有噪声证据时的迭代次数。为了证明我们的噪声过滤的有效性，模拟了图9所示的情况。在图9中，E是表I所示的证据序列。是证据序列E以及额外的噪音证据。符号E‘是从噪声滤波器导出的证据序列。系统故障引起的功能噪声失效设计如下。从第45分钟到第56分钟，系统功能f10失败。从第340分钟到第361分钟，系统函数f6失败。

其他仿真设置如下。最大迭代次数是tmax = 100。精度Dmin = 1×10-4。推理过程重复5000次。对于BN的每个推理，生成一个随机证据集并发送给模糊概率贝叶斯推理引擎。所有的仿真都是在配备Intel Pentium G3220（3M Cache，3.00GHz）和4GB DDR3内存的计算机上进行的。在我们的模拟中，模糊概率贝叶斯推理机接收证据序列E，E‘和E“。然后，这些证据序列为E，E‘和E’‘产生三条风险曲线R〜，R’〜和R‘’〜。之后，如图10所示，记录两个汉明距离D（R‘〜，R〜）和D（R‘’〜，R〜）。

图9.我们的噪声滤波器的模拟。

图10.海明距离曲线。

滤除噪声后，噪声滤波器有助于提高模糊概率贝叶斯推理算法的收敛性。这是由于如果噪声未被滤除，推理算法中由噪声引起的迭代次数增加。为证明这一说法，根据图5所示的BN随机生成5000个攻击场景。然后，将随机噪声添加到每个证据序列中。这5000个没有噪声的证据序列和5000个有噪声的证据序列被发送到模糊概率贝叶斯推理机。仿真结果表明，在存在噪声的情况下，如果噪声未被滤除，则非收敛的数量为493。相比之下，在没有噪音的情况下，非收敛的数量减少到269个，下降了45％。

我们的噪声滤波器的有效性在图10中的汉明距离图中示出。从图10可以看出，D（R‘〜，R〜）具有两个扰动：从第45分钟到第56分钟，另一个从第340分钟到第361分钟。 R’〜和R〜的最大距离是1.660×106.这意味着如果没有应用噪声滤波器，网络安全风险的价值将受到系统故障造成的噪音干扰。还可以观察到，汉明距离D（R‘’〜，R〜）的曲线始终为0.这证实，利用噪声滤波器，消除了由噪声证据事件引起的风险误差。

值得一提的是，应该谨慎使用噪声滤波器，因为它可能会过滤出有用的信息。假设攻击者利用零日漏洞发起新的攻击，并且攻击被入侵检测系统漏掉。结果是由这种攻击引起的异常证据可能被噪声过滤器滤除。过于敏感可能会导致一些错误的行为，而过于强大可能会降低其作为噪声过滤器的功能。因此，通过调整参数Cmin，在噪声的灵敏度和鲁棒性之间需要权衡。

D.案例研究3：我们方法的执行时间

为了演示我们的方法的执行时间性能，记录了5000次模拟运行的所有执行时间。它们的分布如图11中的直方图所示。对图11进行定量分析。它显示最小值，最大值和平均执行时间分别为0.242,3.074和0.648s。执行时间性能可以被广泛的工业过程控制系统接受。它可以很好地由两个参数控制：迭代的最大数量tmax和精度阈值Dmin。

图11.从5000次运行中分配执行时间。

E.案例研究4：我们方法的可扩展性

为了展示我们的方法的可扩展性，进行了仿真以测量不同问题规模下的执行时间性能的可能的下限和上限，这些问题大小以节点数量为特征。为此，模拟了25个FPBN。最小和最大问题大小分别是10和490。对于每个FPBN，风险评估重复200次。图12显示了测量的上限和下限以及平均执行时间性能的最佳拟合线。

图12.我们的方法在不同问题大小下的执行时间性能，每个问题大小为200次运行。

在图12中，最佳拟合线具有形式t = 0.0080201×ρ（m）+0.01467，相关系数r = 0.99968。这意味着平均执行时间随着问题规模的增加而线性增加，这表明我们的风险评估方法具有良好的可扩展性。对于490个节点，在我们的仿真环境中，FPBN的最大执行时间为4.90秒。

F.各种方法的比较

网络安全风险评估的要求会从一个系统变为另一个系统，或者从一个场景变为另一个场景。因此，针对不同的场景或应用开发了各种风险评估方法。这些方法的直接比较对于特定情况是不公平的。相反，通过比较这些方法之间的差异，可以深入了解这些方法的功能和特点。表二提供了我们的方法和现有方法的比较。从表2可以看出，我们的方法比文献中的其他现有方法具有更多的特征。

表二 我们的方法和现有方法的比较

七、结论

网络安全风险的动态评估在ICS的网络安全保护中发挥着至关重要的作用。由于缺乏ICS的历史数据，建立风险传播模型难以进行风险评估。为了解决这个问题，本文提出了FPBN方法来动态评估ICS中的网络安全风险。它从建立一个FPBN开始。为了克服有限的历史数据的困难，模糊概率已被用于我们的方法中以取代标准BN中使用的清晰概率。然后，基于已建立的FPBN，设计了一种近似动态推断算法，用于动态评估网络安全风险。

它已经集成了噪声证据过滤器，用于消除由系统故障引起的噪声证据。为了证明我们提出的方法的有效性，已经在简化化学反应器的模拟平台上进行了实验。我们对每种场景进行5000次运行的仿真显示，风险评估的计算时间约为3 s，表明满足了ICS的软实时控制要求。

致谢

作者要感谢匿名审稿人提出的批评意见和建议，这对于提高本文的质量非常重要。

REFERENCES

[1] Y. Zhou, Z. Mo, Q. Xiao, S. Chen, and Y. Yin, “Privacy-preserving transportation traffic measurement in intelligent cyber-physical road systems,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 65, no. 5, pp. 3749–3759, May 2016.

[2] P. Nuzzo, A. L. Sangiovanni-Vincentelli, D. Bresolin, L. Geretti, and T. Villa, “A platform-based design methodology with contracts and related tools for the design of cyber-physical systems,” Proc. IEEE, vol. 103, no. 11, pp. 2104–2132, Nov. 2015.

[3] S. Jeschke, C. Brecher, T. Meisen, D. O¨ zdemir, and T. Eschert, Industrial Internet of Things and CyberManufacturing Systems. Cham, Switzerland: Springer, 2017, pp. 3–19.

[4] H. Wang, N. Lau, and R. Gerdes, “Application of work domain analysis for cybersecurity,” in International Conference on Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. New York, NY, USA: Springer, 2017, pp. 384–395.

[5] B. Miller and D. Rowe, “A survey SCADA of and critical infrastructure incidents,” in Proc. 1st Annu. Conf. Res. Inf. Technol.. New York, NY, USA: ACM, 2012, pp. 51–56.

[6] L. J. Trautman and P. C. Ormerod, “Industrial cyber vulnerabilities: Lessons from Stuxnet and the Internet of Things,” Univ. Miami Law Review, Forthcoming, Jun. 7, 2017. [Online]. Available: https://ssrn.com/abstract=2982629

[7] E. Nakashima, G. Miller, and J. Tate, “US, Israel developed flame computer virus to slow Iranian nuclear efforts, officials say,” The Washington Post, vol. 19, 2012. [Online]: Available: https://www.washingtonpost. com/world/national-security/us-israel-developed-computer-virus-toslow- iranian-nuclear-efforts-officials-say/2012/06/19/gJQA6xBPoV_ story.html?utm_term=.26d4f9575892

[8] P. Paganini, “Israeli road control system hacked, caused traffic jam on Haifa highway,” Hacker News, 2013. [Online]. Available: https://thehackernews.com/2013/10/israeli-road-control-systemhacked. html

[9] “ICS-CERT year in review,” Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team, 2016. [Online]. Available: https://ics-cert.uscert. gov/sites/default/files/Annual_Reports/Year_in_Review_FY2016_ Final_S508C.pdf

[10] H. Song, G. Fink, and S. Jeschke, Security and Privacy in Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles and Applications. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2017.

[11] M. Ni, J. D. McCalley, V. Vittal, and T. Tayyib, “Online risk-based security assessment,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 18, no. 1, pp. 258–265, Feb. 2003.

[12] Q. Zhang, C. Zhou, N. Xiong, Y. Qin, X. Li, and S. Huang, “Multimodelbased incident prediction and risk assessment in dynamic cybersecurity protection for industrial control systems,” IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., Syst., vol. 46, no. 10, pp. 1429–1444, Oct. 2016.

[13] N. Poolsappasit, R. Dewri, and I.Ray, “Dynamic security risk management using Bayesian attack graphs,” IEEE Trans. Dependable Secure Comput., vol. 9, no. 1, pp. 61–74, Jan. 2012.

[14] R. Gowland, “The accidental risk assessment methodology for industries (ARAMIS)/layer of protection analysis (LOPA) methodology: A step forward towards convergent practices in risk assessment?” J. Hazardous Mater., vol. 130, no. 3, pp. 307–310, 2006.

[15] R. Baheti and H. Gill, “Cyber-physical systems,” Impact Control Technol., vol. 12, pp. 161–166, 2011.

[16] Y. Zhang, G. Tao, and M. Chen, “Relative degrees and adaptive feedback linearization control of T-S fuzzy systems,” IEEE Trans. Fuzzy Syst., vol. 23, no. 6, pp. 2215–2230, Dec. 2015.

[17] N. Friedman, D. Geiger, and M. Goldszmidt, “Bayesian network classifiers,” Mach. Learn., vol. 29, no. 2/3, pp. 131–163, 1997.

[18] A. Mehmood, A. khanan, A. H. H. M. Mohamed, and H. Song, “ANTSC: An intelligent naive Bayesian probabilistic estimation practice for traffic flow to form stable clustering in VANET,” IEEE Access, 2017.

[19] B. Cai, L. Huang, and M. Xie, “Bayesian networks in fault diagnosis,” IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 2017, no. 13, pp. 2227–2240, Oct. 2017.

[20] C. Queiroz, A. Mahmood, and Z. Tari, “A probabilistic model to predict the survivability of SCADA systems,” IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 9, no. 4, pp. 1975–1985, Nov. 2013.

[21] M. Kafai and B. Bhanu, “Dynamic Bayesian networks for vehicle classification in video,” IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 8, no. 1, pp. 100–109, Feb. 2012.

[22] F. G. Cozman et al., “Generalizing variable elimination in Bayesian networks,” in Proc. Workshop Probabilistic Reason. Bayesian Networks SBIA/Iberamia, 2000, pp. 21–26.

[23] S. L. Lauritzen and D. J. Spiegelhalter, “Local computations with probabilities on graphical structures and their application to expert systems,” J. Roy. Stat. Soc. Ser. B (Methodological), pp. 157–224, 1988.

[24] A. Darwiche, “Recursive conditioning,” Artif. Intell., vol. 126, no. 1/2, pp. 5–41, 2001.

[25] A. Salmer´on, A. Cano, and S. Moral, “Importance sampling in Bayesian networks using probability trees,” Comput. Statist. Data Anal., vol. 34, no. 4, pp. 387–413, 2000.

[26] D. Gamerman and H. F. Lopes, Markov Chain Monte Carlo: Stochastic Simulation for Bayesian Inference. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2006.

[27] R. Mateescu, K. Kask, and R. Dechter, “Partition-based anytime approximation for belief updating,” ICS, University of California, Irvine, CA, USA, Tech. Rep., 2001. [Online]. Available: http://www.mathcs.emory.edu/∼whalen/Papers/BNs/DistributedBNs/CausalDecomposition/Partitionbased%20Anytime%20Approximation%20for%20Belief%20Updating.pdf

[28] K. P. Murphy, Y. Weiss, and M. I. Jordan, “Loopy belief propagation for approximate inference: An empirical study,” in Proc. 15th Conf. Uncertainty Artif. Intell. San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1999, pp. 467–475.

[29] R. N. Aslin, J. R. Saffran, and E. L. Newport, “Computation of conditional probability statistics by 8-month-old infants,” Psychol. Sci., vol. 9, no. 4, pp. 321–324, 1998.

[30] J. Halliwell and Q. Shen, “Linguistic probabilities: Theory and application,” Soft Comput.—A Fusion Found.,Methodologies Appl., vol. 13, no. 2, pp. 169–183, 2009.

[31] J. L. Halliwell, “Linguistic probability theory,” Ph.D. dissertation, Dept. School Informat., Univ. of Edinburgh, Edinburgh, U.K., 2008.

[32] R. Zwick, E. Carlstein, and D. V. Budescu, “Measures of similarity among fuzzy concepts: A comparative analysis,” Int. J. Approx. Reason., vol. 1, no. 2, pp. 221–242, 1987.

[33] P. Grzegorzewski, “Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric,” Fuzzy Sets Syst., vol. 148, no. 2, pp. 319–328, 2004.

[34] A. T. Ihler,W. F. John, III, and A. S.Willsky, “Loopy belief propagation: Convergence and effects of message errors,” J. Mach. Learn. Res., vol. 6, pp. 905–936, 2005.

[35] J. Ren, I. Jenkinson, J. Wang, D. Xu, and J. Yang, “An offshore risk analysis method using fuzzy Bayesian network,” J. Offshore Mech. Arctic Eng., vol. 131, no. 4, 2009, Art. no. 041101.

[36] A. A. C´ardenas, S. Amin, Z.-S. Lin, Y.-L. Huang, C.-Y. Huang, and S. Sastry, “Attacks against process control systems: Risk assessment, detection, and response,” in Proc. 6th ACMSymp. Inf., Comput. Commun. Security. New York, NY, USA: ACM, 2011, pp. 355–366.

[37] C. Alberts, A. Dorofee, J. Stevens, and C. Woody, “Introduction to the octave approach. CERT coordination center,” Aug. 2003. [Online]. Available: http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA634134

[38] K. Wrona and G. Hallingstad, “Real-time automated risk assessment in protected core networking,” Telecommun. Syst., vol. 45, no. 2, pp. 205–214, 2010.